SLOOPOPVOLGINGSPLAN PROCEDURE INFRASTRUCTUURWERKEN

Projectnaam/Referentienummer: Samenvattende 3-delige code voor asbest: XXX/n.v.t.

Deze template van een sloopopvolgingsplan wordt door de sloopbeheerorganisatie Tracimat vrij ter beschikking gesteld voor projecten die vallen onder de procedure infrastructuurwerken cfr. de standaardprocedure voor de opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag (dd. 10/10/2019). Het gebruik van de template verbindt Tracimat niet. Uitsluitend middels een conformverklaring van het sloopopvolgingsplan doet Tracimat een uitspraak over de inhoud van een sloopopvolgingsplan.

Ik, ondergetekende, …………………, verklaar dat de in dit sloopopvolgingsplan opgenomen informatie volledig en correct is.

Opgemaakt op ……………….

Handtekening van de sloopdeskundige:

………………………………………………

# Administratieve gegevens

Deskundige opmaak SOP Naam organisatie: Naam deskundige: Straat + nummer, postcode + gemeente: Telefoonnummer: E-mailadres:

Opdrachtgever sloopopvolgingsplan Naam opdrachtgever: Straat + nummer, postcode + gemeente: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres:

Initiatiefnemer infrastructuurwerken Naam initiatiefnemer: Straat + nummer, postcode + gemeente: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres:

Situering project (locatie(s) van de werf) Onder locatie van de werf wordt het werfadres verstaan. Voor infrastructuurwerken gelden volgende richtlijnen: - geplande werken beperkt tot een deel van een straat: 2 adressen (begin- en eindpunt) vermelden - geplande werken over volledige straat: straatnaam zonder huisnummer vermelden - geplande werken verspreid over meerdere straten: alle straatnamen zonder huisnummer vermelden Straat + nummer, postcode + gemeente: Kadastrale gegevens: afdeling, sectie en nummer(s) Kilometerpalen: straat/baanvak, beginpunt en eindpunt

Voorziene startdatum infrastructuurwerken (indien gekend): Referentie omgevingsvergunningsaanvraag (indien gekend):

| Versiebeheer van het sloopopvolgingsplan |  |  |
| --- | --- | --- |
| Versienummer | Datum | Opmerkingen |
| V1 | (XX/XX/XXXX) | SOP |
| V2 | (XX/XX/XXXX) | Aanpassingen na bijkomende info Tracimat (aangeduid in het rood) |

# Voorstudie

## Beschrijving van het project

Geef tekstueel en/of d.m.v. onderstaande voorbeeldtabel een duidelijke beschrijving van de scope en omvang van het project. Geef aan welk soort werken er allemaal gepland zijn (eventueel, indien van toepassing, per fase/zone). Vermeld eventueel, indien van toepassing, per fase/zone de (relevante) dimensies (lengte traject, (gemiddelde) breedte traject, oppervlakte, …).

Aandachtspunten:

- Verduidelijk of wegenis, voetpaden, riolering, nutsleidingen, lijnvormige elementen, … deel uitmaken van de scope en vermeld hierbij de dimensies en type verharding.

- Verduidelijk of verharding én fundering en evt. onderfundering ook deel uitmaken van de scope.

| Locatie | Straat x | Straat y |
| --- | --- | --- |
| Type werken | wegeniswerken, wegenis- en rioleringswerken, rioleringswerken (of andere nutsleidingen), (openbare) parking, waterwegeninfrastructuur, brug en/of tunnel | wegeniswerken, wegenis- en rioleringswerken, rioleringswerken (of andere nutsleidingen), (openbare) parking, waterwegeninfrastructuur, brug en/of tunnel |
| Beschrijving werken | verharding + fundering + lijnvormige elementen | verharding + fundering + lijnvormige elementen |
| Lengte (m) |  |  |
| Breedte (m) |  |  |
| Oppervlakte (m²) |  |  |
| Totale lengte (m) |  |  |
| Gemiddelde breedte (m) |  |  |

De situering van de projectzone wordt aangeduid in Bijlage 1.

## Voorbereidend (historisch) onderzoek

Geef toelichting bij de beschikbare documenten en/of bronnen die geraadpleegd werden ter voorbereiding van het (historisch) onderzoek én relevant zijn voor het bepalen van de strategie van het veldonderzoek (aantal boringen, …) en de uitvoering van de geplande sloopwerken.

Tip: behoud enkel de selectievakjes die van toepassing zijn om het rapport overzichtelijk te houden.

### Openbare besturen

Beschikbare, relevante documenten m.b.t. o.a. de historiek van de weg (eerdere renovatiewerken, jaar van aanleg, …), informatie over de wegopbouw, het gebruik van teerhoudend asfalt(granulaat) kunnen optioneel worden toegevoegd in Bijlage 4a.

☐ Er werd door de openbare besturen geen informatie ter beschikking gesteld.

☐ Er werd door de openbare besturen informatie ter beschikking gesteld, namelijk: …. Indien er documenten beschikbaar zijn, worden deze in Bijlage 4a toegevoegd.

### Nutsmaatschappijen

De KLIP- en KLIM-plannen en eventuele documenten ter beschikking gesteld door de initiatiefnemer worden geraadpleegd om informatie te bekomen over de aard van de aanwezige rioleringen en nutsleidingen. Voeg deze informatie toe aan Bijlage 4b. Geef een overzicht van de aanwezige rioleringen en/of nutsleidingen (d.m.v. onderstaande voorbeeldtabel) die tot de scope van voorliggend SOP behoren. Indien er gevaarlijke nutsleidingen (bijv. asbestcement leidingen, leidingen met teerhoudende coating, …) aanwezig en deze misschien deel uitmaken van de scope, gelieve deze ook te inventariseren.

☐ De opbraak van rioleringen en nutsleidingen behoort niet tot de scope van voorliggend SOP.

☐ De opbraak van rioleringen en/of nutsleidingen (schrap, indien nodig, wat niet past) behoort tot de scope van voorliggend SOP. De ligging ervan wordt (minstens van de gevaarlijke rioleringen en/of nutsleidingen) in Bijlage 2c afgebeeld. Een beschrijvende fiche van mogelijk gevaarlijke rioleringen of nutsleidingen kan optioneel worden opgenomen in Bijlage 4b.

| Locatie | Materiaal | Diameter (mm) | Lengte (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Straat x | Beton riolering | 300 mm | 100 m |
| Straat y | Beton riolering | 400 mm | 150 m |
| Straat y | AC drinkwaterleiding | 80 mm | 50 m |

### Bodemonderzoek(en) en/of technisch verslag*

Indien omwille van de aard van de werken bodemonderzoeken en/of technische verslagen niet relevant zijn voor voorliggend SOP, dient dit hier te worden verduidelijkt.

#### Bodemonderzoek(en)

Aandachtspunt: voeg een afdruk van het nazicht van bodemkwaliteit.be (bodemverkenner) en/of geoloket-extern.ovam.be toe.

☐ De bodemverkenner en/of het OVAM Geoloket werd nagekeken op XX/XX/XXXX. Er is geen overlap met één of meerdere uitgevoerde bodemonderzoeken en/of schadegevallen.

☐ Het bodemverkenner en/of het OVAM Geoloket werd nagekeken op XX/XX/XXXX. Er is een volledige/gedeeltelijke overlap met één of meerdere uitgevoerde bodemonderzoeken en/of schadegevallen, namelijk OVAM-dossier(s) XXX.

☐ Er werd(en) geen bodemonderzoek(en) door de initiatiefnemer/opdrachtgever ter beschikking gesteld. Er is onvoldoende informatie beschikbaar om te besluiten of de conclusies een invloed hebben op de kwaliteit/indeling van de puinstromen opgenomen in voorliggend SOP.

☐ Er werden één of meerdere bodemonderzoek(en) door de initiatiefnemer/opdrachtgever ter beschikking gesteld. O.b.v. de beschikbare gegevens kan besloten worden dat:

Conclusie: indien relevant, omschrijf bondig of de conclusie van het/de bodemonderzoek(en) en/of schadegevallen een invloed hebben op de kwaliteit/indeling van de puinstromen opgenomen in voorliggend SOP. Indien er een invloed wordt verwacht, licht dan steeds toe om welk type verontreiniging het gaat (parameter, locatie, medium, …).

#### Technisch verslag

☐ Er is geen technisch verslag beschikbaar of overgemaakt door de initiatiefnemer of opdrachtgever.

☐ Er is een (voorlopig) technisch verslag beschikbaar of overgemaakt door de initiatiefnemer of opdrachtgever. O.b.v. de (voorlopig) beschikbare gegevens kan besloten worden dat:

Conclusie: indien relevant, geef de referentie en opstellingsdatum van het technisch verslag. Omschrijf bondig of de conclusie van het technisch verslag (inclusief driedelige codes XYZ) een invloed heeft op de kwaliteit/indeling van de puinstromen opgenomen in voorliggend SOP. Indien er een invloed wordt verwacht, licht dan steeds toe om welk type verontreiniging het gaat (parameter, locatie, medium, …).

Aandachtspunt: indien relevant, voeg een afdruk van het zoneringsplan toe in Bijlage 4c.

#### PFAS

Aandachtspunt: voeg een afdruk van het nazicht van PFAS-verkenner van Databank Ondergrond Vlaanderen toe.

☐ O.b.v. het nazicht van Databank Ondergrond Vlaanderen op XX/XX/XXXX overlapt de projectzone niet met een potentiële bronzone voor PFAS, hebben er geen risico-activiteiten plaatsgevonden op de onderzoekslocatie en zijn er geen relevante onderzoeksresultaten voor PFAS in de bodem gekend.

☐ O.b.v. het nazicht van Databank Ondergrond Vlaanderen op XX/XX/XXXX overlapt de projectzone met een potentiële bronzone voor PFAS en/of hebben er risico-activiteiten plaatsgevonden op de onderzoekslocatie en/of zijn er relevante onderzoeksresultaten voor PFAS in de bodem gekend.

Conclusie: indien van toepassing, geef toelichting bij de potentiële bronzone, risico-activiteiten en/of relevante onderzoeksresultaten voor PFAS in de bodem en omschrijf bondig of deze een invloed hebben op de kwaliteit/indeling van de puinstromen opgenomen in voorliggend SOP.

### Regiogebonden risico’s

Verduidelijk of de projectzone gelegen is t.h.v. een locatie die behoort tot onderstaande regiogebonden risico’s en vermeld dit in 4.2. Projectspecifieke aanbevelingen en aandachtspunten.

Tip: indien de projectgemeente niet behoort tot een van de regiogebonden risico’s, mag het overzicht van de regiogebonden risico’s weggelaten worden.

☐ De projectzone is niet gelegen t.h.v. een locatie die behoort tot een van de regiogebonden risico’s.

☐ De projectzone is gelegen t.h.v. een locatie die behoort tot een van de regiogebonden risico’s, namelijk: gemeente xxx en behoort tot regio xxx.

Asbestregio Kapelle-op-den-Bos en Willebroek

Aartselaar, Bonheiden, Boom, Boortmeerbeek, Bornem, Buggenhout, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Kontich, Londerzeel, Mechelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Puurs-Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver, Willebroek en Zemst

Zinkassen en slakken/assen

Effectieve gemeenten met zinkassen: Balen, Beerse, Bocholt, Dilsen-Stokkem, Geel, Grobbendonk, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Herentals, Hoogstraten, Houthalen-Helchteren, Lille, Lommel, Maaseik, Nieuwerkerken, Oudsbergen, Peer, Pelt, Retie, Sint-Truiden, Tessenderlo-Ham, Vorselaar, Westerlo Andere verdachte gemeenten: Alken, Arendonk, As, Baarle-Hertog, Beringen, Bilzen-Hoeselt, Bree, Dessel, Diepenbeek, Genk, Halen, Hasselt, Herenthout, Herk-de-Stad, Herselt, Heusden-Zolder, Hulshout, Kasterlee, Kinrooi, Laakdal, Lanaken, Leopoldsburg, Lummen, Maasmechelen, Meerhout, Merksplas, Mol, Oud-Turnhout, Ravels, Riemst, Rijkevorsel, Tongeren-Borgloon, Turnhout, Vosselaar, Wellen, Zonhoven, Zutendaal

Mijnsteen (afkomstig van Kempense steenkoolmijnen)

Beringen, Eisden (Maasmechelen), Houthalen-Helchteren, Genk (Waterschei, Winterslag, Zwartberg), Heusden-Zolder

### Andere

Geef aan indien er andere dan bovenstaande bronnen werden geraadpleegd. Verduidelijk welke informatie werd gebruikt voor de opmaak van voorliggend sloopopvolgingsplan. Deze informatie kan optioneel worden toegevoegd aan Bijlage 4d.

Voorbeelden andere bronnen (niet-limitatieve lijst):

- Asfaltonderzoeken

- Bouwplannen en bestekken

- Luchtfoto’s

- …

# Veldonderzoek

## Administratieve gegevens van het veldonderzoek

Datum (data) veldonderzoek(en): Naam uitvoerder(s) veldonderzoek: Naam organisatie: Adres organisatie: Contactpersoon ter plaatse:

## Onderzoeksinspanningen

### Vaststellingen terreinrondgang

☐ Er werden tijdens de uitvoering van de terreinrondgang geen bijzondere zaken vastgesteld die eventueel aanleiding kunnen geven tot bepaalde risico’s (bijv. aandachtsstromen*).

☐ Er werden tijdens de uitvoering van de terreinrondgang bijzondere zaken vastgesteld die eventueel aanleiding kunnen geven tot bepaalde risico’s (bijv. aandachtsstromen*), namelijk: ….

* Voorbeelden aandachtsstromen (niet-limitatieve lijst):

- Asfalt/asfaltgranulaat (waarvan de teerhoudendheid (nog) niet werd bepaald)

- Hopen puin

- Mengpuin/Menggranulaat

- Screening op storende stoffen, asbestverdachte of andere gevaarlijke materialen

- Slakken en assen

- Spoorwegballast

- Zinkassen

- …

Foto’s van het veldonderzoek worden toegevoegd in Bijlage 2a.

Aandachtspunt: Formuleer voor de aandachtsstromen aandachtspunten, adviezen of aanbevelingen in 
4.2 – Projectspecifieke aanbevelingen en aandachtspunten

### Bemonsteringsstrategie

Geef toelichting bijv. tekstueel of d.m.v. onderstaande voorbeeldtabel bij de bemonsteringsstrategie. Motiveer steeds indien er wordt afgeweken van de minimale onderzoeksstrategie. Conform de standaardprocedure dient minstens één boring uitgevoerd te worden per 10.000 m² asfaltverharding en 50.000 m² betonverharding.
Indien er een vermoeden bestaat dat de verharding of de (onder)fundering in een bepaald deeltraject anders is (zowel in de breedte- als de lengterichting) van het traject) zijn meerdere boringen noodzakelijk.

| Locatie | Type verharding | Oppervlakte (m²) | Aantal uitgevoerde kernboringen | Motivatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Straat x | Beton | 3000 | 1 |  |
| Straat y | Beton | 9000 | 1 |  |
| Straat z | Asfalt | 12000 | 4 |  |

### Uitgevoerde kernboringen

Geef toelichting bijv. tekstueel of d.m.v. onderstaande voorbeeldtabel bij de kernboringen uitgevoerd voor de infrastructuurwerken. Indien representatief geacht kunnen ook boringen beschreven worden uit reeds uitgevoerde onderzoeken, verwijs duidelijk naar de overeenstemmende documenten in Bijlage 4c in het veld “opmerkingen”.

| Locatie | Boring | Type verharding | Dikte (cm) | Type fundering | Dikte (cm) | Opp. (m²) | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parking | B1 | Asfalt: teerhoudend | 5 cm | Mengpuin | 15 cm | 500 m² |  |

De boorbeschrijvingen en foto’s van het opgeboord materiaal zijn opgenomen in Bijlage 2b.
Een plan met o.a. aanduiding van de boringen is terug te vinden in Bijlage 2c.

### Uitgevoerde monsternames en analyses

#### Monstername en analyse van asfalt

Geef bijv. tekstueel of d.m.v. onderstaande voorbeeldtabel een overzicht en toelichting bij de veldtesten en/of laboanalyses die werden uitgevoerd op de asfaltverharding ter controle van de aanwezigheid van teer. Geef aan of o.b.v. monstername en analyse de teerhoudendheid van de asfaltverharding(en) kon worden nagegaan en deze als (niet-)teerhoudend dienen te worden beschouwd.

☐ Er zijn geen monsternames en/of analyses op teerverdachte materialen uitgevoerd t.h.v. de projectzone.

☐ Er zijn monsternames en/of analyses op teerverdachte materialen uitgevoerd t.h.v. de projectzone. De analyseresultaten worden toegevoegd in Bijlage 2d.

| Locatie | Kernboring | Laag | Laagdiepte (m-mv) | Resultaten |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PAK-spraytest | GC-MS |
| Straat x | B2 | 1 | 0-0,12 | negatief | n.v.t. |
| Straat x | B2 | 2 | 0,12-0,20 | negatief | n.v.t. |
| Straat y | B9 | 1 | 0-0,05 | negatief | n.v.t. |

Aandachtspunten:

- Indien er teerhoudend asfalt werd vastgesteld, moet de horizontale en verticale afperking hiervan worden aangeduid/benoemd op een plan in Bijlage 2c.

- Indien de asfaltverharding uit meerdere constructielagen bestaat, dienen elke constructielaag afzonderlijk te worden geanalyseerd en besproken. Eventuele GC-MS resultaten dienen te worden getoetst aan de normen uit Bijlage 2.3.2.A van de VLAREMA. Werk dit uit in een toetsingstabel in Bijlage 2d.

#### Monstername en analyse van andere materialen dan asfalt

☐ Er zijn geen monsternames en/of analyses op andere materialen dan asfalt uitgevoerd t.h.v. de projectzone.

☐ Er zijn monsternames en/of analyses op andere materialen dan asfalt uitgevoerd t.h.v. de projectzone. Analyseresultaten worden toegevoegd in Bijlage 2d.

Geef bijv. tekstueel of d.m.v. onderstaande voorbeeldtabel toelichting bij de geleverde onderzoeksinspanningen en omschrijf wat de bevindingen zijn en of deze een invloed hebben op de kwaliteit/indeling van de puinstromen opgenomen in voorliggend SOP. Indien er beperkingen zijn: vermeld deze onder 3.3.2. Projectspecifieke beperkingen en formuleer of aanbevelingen in 4.2 – Projectspecifieke aanbevelingen en aandachtspunten.

| Locatie | Boring | Materiaal | Vaststellingen | Analyse | Resultaat | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spoorwegbedding | B0 | Spoorwegballast | O.a. zware metalen | Normen VLAREMA 2.3.2.A | Normen niet overschreden | Zie analyseverslag in Bijlage 2d |
| Parking | B1 | Mengpuin bestaande uit beton en baksteen | Onderzoeken op verdachte materialen | Mengpuinscreening | Geen verdachte materialen aangetroffen | Ingedeeld onder mengpuin |
| Fietspad | B2 | Mengpuin bestaande uit beton en baksteen | Onderzoeken op verdachte materialen | Mengpuinscreening | Metaalslakken aangetroffen | Ingedeeld onder potentieel verontreinigd steenpuin |
| Rijweg | B3 | Mengpuin bestaande uit beton en baksteen | Onderzoek op asbestverdachte materialen | Sleuvenonderzoek (CMA/1/A.20 ; CMA/2/II/C.2 ; CMA/2/II/C.3) | < 100 mg/kg ds | Ingedeeld onder mengpuin |

## Beperkingen van het veldonderzoek

### Algemene beperkingen

Sommige materialen kunnen niet of moeilijk exact worden opgemeten omdat ze niet zichtbaar, geheel of gedeeltelijk ingekapseld of volledig onbereikbaar zijn. Vermeld welke zaken tijdens uitvoering nog zichtbaar kunnen worden en bijgevolg kunnen afwijken van de reeds opgestelde inventaris in voorliggend SOP.

Voorbeelden van algemene beperkingen (niet-limitatieve lijst):

- Leidingen en kabels

- Rioleringen

- …

De algemene aandachtspunten, adviezen of aanbevelingen horend bij bovenstaande beperkingen worden opgenomen in 4.1 – Algemene aanbevelingen en aandachtspunten.

### Projectspecifieke beperkingen

Geef toelichting indien er bij het uitvoeren van het veldonderzoek geen specifiek onderzoek mogelijk (of noodzakelijk) was naar bepaalde elementen (bijv. lijnvormige elementen, opritten etc.). Motiveer steeds de beperkingen en voeg eventueel foto’s toe om dit te staven.

Voorbeelden van projectspecifieke beperkingen (niet-limitatieve lijst):

- De fundering van de lijnvormige elementen werd niet onderzocht.

- De teerhoudendheid t.h.v. de opritten werd niet bepaald.

- De samenstelling van de riolering is niet gekend.

- …

De werfspecifieke aandachtspunten, adviezen of aanbevelingen horend bij bovenstaande beperkingen worden opgenomen in 4.2. – Projectspecifieke aanbevelingen en aandachtspunten

## Indeling van de werf

Zowel voor de oppervlakteverharding als voor de funderingsla(a)g(en) wordt o.b.v. de bevindingen van de voorstudie en het veldonderzoek aangegeven of er gevaarlijke afvalstoffen voorkomen of indicaties zijn op de aanwezigheid van gevaarlijke afvalstoffen. In deze paragraaf dient aangegeven te worden of het om een onverdachte of een aandachtswerf gaat.

☐ Er zijn op basis van het historisch onderzoek en/of veldonderzoek geen indicaties voor de aanwezigheid van gevaarlijke afvalstoffen. Het betreft een onverdachte werf.

☐ Er zijn op basis van het historisch onderzoek en/of veldonderzoek indicaties voor de aanwezigheid van gevaarlijke afvalstoffen. Het betreft een aandachtswerf omwille van …

Volgende (niet-limitatieve) terreinvaststellingen geven aanleiding tot de indeling van de werf als aandachtswerf:

- De aanwezigheid van teerhoudend asfalt

- De aanwezigheid van steenachtig materiaal verontreinigd met asbest

- De aanwezigheid van potentieel verontreinigd steenpuin

- De aanwezigheid van slakken en assen

- De aanwezigheid van gevaarlijk/niet-gevaarlijk spoorwegballast

- De aanwezigheid van een asbesthoudende riolering / waterleiding

- De aanwezigheid van een riolering waarvoor het niet duidelijk is om welk type materiaal het gaat

- De aanwezigheid van een zone met asfalt waarvan het mogelijk teerhoudend karakter nog dient te worden onderzocht

- De aanwezigheid van een fundering waarvoor het niet duidelijk is om welk type materiaal het gaat

- De aanwezigheid van mengpuin

- De aanwezigheid van gemengd steenpuin met grond

- De aanwezigheid van een regiogebonden risico*

## Hergebruik en hoogwaardige recyclage

Geef aan of bij het uitvoeren van het veldonderzoek werd nagegaan of er mogelijkheden zijn voor hergebruik of hoogwaardige recyclage voor materialen die vrijkomen bij de sloop-, ontmantelings- of renovatiewerken.

☐ Er werd bij de uitvoering van het veldonderzoek geen inschatting gemaakt van materialen en elementen die in aanmerking komen voor hergebruik en/of hoogwaardige recyclage.

☐ Er werd bij de uitvoering van het veldonderzoek een inschatting gemaakt van materialen en elementen die in aanmerking komen voor hergebruik en/of hoogwaardige recyclage. Een overzicht en gedetailleerde fiches worden toegevoegd in Bijlage 5 en/of Bijlage 6.

# Aanbevelingen en aandachtspunten m.b.t. sloopopvolging

In deze paragraaf worden algemene en werfspecifieke aandachtspunten/ adviezen/ aanbevelingen/ stopmomenten met betrekking tot de selectieve afbraakwerken opgelijst. Minstens wordt aangegeven of er tijdens de werken bepaalde ‘stopmomenten’ dienen worden ingelast en of er bijkomende onderzoeksinspanningen zijn aangewezen.

Meer informatie zie §4.2.2.1 van de standaardprocedure voor opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag.

## Algemene aanbevelingen en aandachtspunten

In deze paragraaf worden algemene aandachtspunten/adviezen/aanbevelingen m.b.t. de infrastructuurwerken opgelijst.

Voorbeelden algemene aandachtspunten/aanbevelingen/adviezen (niet-limitatieve lijst):

- Indien vóór of tijdens de uitvoering van de werken nieuwe, belangrijke informatie over de sloop- en opbraakmaterialen aan het licht komt OF indien blijkt dat de scope van het project niet (volledig) overeenstemt met het sloopopvolgingsplan, dient de uitvoerder van de werken dit onmiddellijk te melden aan Tracimat, de initiatiefnemer, en (indien van toepassing) de deskundige.;

- …

## Projectspecifieke aanbevelingen en aandachtspunten

In deze paragraaf worden projectspecifieke aandachtspunten/adviezen/aanbevelingen m.b.t. de infrastructuurwerken opgelijst. Deze aanbevelingen en aandachtspunten volgen uit de vaststellingen van het veldonderzoek en de beperkingen van het onderzoek. Vermeld eveneens of tijdens het uitvoeren van het veldonderzoek bepaalde gevaren werden vastgesteld.

Voorbeelden projectspecifieke aandachtspunten/aanbevelingen/adviezen (niet-limitatieve lijst):

- Gezondheids-, veiligheids- en milieuaspecten (bijv. bouwvallig, instortingsgevaar, vloeropeningen, uitwerpselen, aanwezigheid van lood- en/of chroom-VI houdende verven/coatings, …)

- Selectieve verwijdering van aandachtsstromen vastgesteld tijdens het veldonderzoek (zie deel 3.2)

  - Het teerhoudend asfalt t.h.v. de zone x dient selectief te worden verwijderd en verwerkt. De afvoer van teerhoudend asfalt kan niet gebeuren met een verwerkingstoelating van Tracimat.

  - …

- Te ondernemen acties die voortvloeien uit de beperkingen van het onderzoek (zie deel 3.3.);

  - Het materiaal waaruit de riolering is opgebouwd t.h.v. de projectzone is ongekend. Indien bij de opbraak van de riolering blijkt dat deze asbesthoudend is, dient deze gescheiden te worden ingezameld en verwerkt én dient dit te worden gemeld aan Tracimat.

  - Het materiaal van de fundering t.h.v. de lijnvormige elementen is niet gekend. Tijdens de opbraakwerken dient de aannemer een visuele controle uit te voeren op de aanwezigheid van gevaarlijke materialen en stoorstoffen in de fundering. Eventueel aangetroffen gevaarlijke materialen en/of stoorstoffen moeten worden gemeld aan Tracimat.

- …

# Bijlagen i.k.v. het sloopopvolgingsplan

Bijlage 1: Situering van het project

Bijlage 2: Veldonderzoek

Bijlage 2a: Foto’s van het veldonderzoek

Bijlage 2b: Boorbeschrijvingen en bijhorende foto’s

Bijlage 2c: Plan met aanduiding van de boringen

Bijlage 2d: Resultaten en ontledingen

Bijlage 3: Sloopinventaris

Bijlage 3a: Inventaris van de gevaarlijke materialen

Bijlage 3b: Inventaris van de niet-gevaarlijke materialen

Bijlage 3c: Totaalinventaris

Bijlage 4: Voorbereidend (historisch) onderzoek

Bijlage 4a: Openbare besturen

Bijlage 4b: Nutsmaatschappijen

Bijlage 4c: Bestaand(e) bodemonderzoek(en), technisch(e) verslag(en) en PFAS-onderzoek(en)

Bijlage 4d: Andere documenten

Bijlage 5: Hergebruik (optioneel)

Bijlage 5a: Overzicht materialen/elementen met hergebruikpotentieel

Bijlage 5b: Beschrijvende hergebruikfiches

Bijlage 6: Hoogwaardige recyclage (optioneel)

Bijlage 6a: Overzicht materialen met potentieel voor hoogwaardige recyclage

Bijlage 6b: Beschrijvende recyclagefiches

Bijlage 1: Situering van het project

Duid op een plan (bijv. luchtfoto of kadastraal plan) de projectsite aan met afbakening van de infrastructuurwerken.

Bijlage 2: Veldonderzoek

Bijlage 2a: Foto’s van het veldonderzoek

Voeg een fotoreportage van het veldonderzoek (bijv. omgevingsfoto’s) toe.

Bijlage 2b: Boorbeschrijvingen en bijhorende foto’s

Van elke boring wordt een boorprofiel opgemaakt met een beschrijving van de verharding, de fundering en onderfundering: aard van het materiaal (type stenen, puin, …), afmetingen van het materiaal, aanwezigheid en herkenning exoten (bv. zinkassen, draailingen, afval, glas, …).

Van elke boring worden (gedetailleerde) foto’s genomen van de verharding (kernboring), de fundering en onderfundering, alsook de onderliggende bodem. Belangrijk hierbij is een referentie te voorzien (bv. een meetlat) waaruit de dimensies van de stenen en andere materialen duidelijk zijn.

Bijlage 2c: Plan met aanduiding van de boringen

Duid op een plan (bijv. luchtfoto of kadastraal plan) de ligging van de uitgevoerde boringen aan.

Volgende (niet-limitatieve) zaken moeten ook op een plan te worden aangeduid:

- De aanwezigheid van teerhoudend asfalt

- De aanwezigheid van asfalt met teerhoudendheid niet gekend

- De aanwezigheid van asbesthoudende rioleringen en/of drinkwaterleidingen

- De aanwezigheid van steenachtig materiaal verontreinigd met asbest

- De aanwezigheid van potentieel verontreinigd steenpuin

- …

Bijlage 2d: Resultaten en ontledingen

Verstrek de verschillende volledige analyseverslagen (afschriften of originelen) die werden opgesteld door het erkende laboratorium dat de analyses van de genomen monsters heeft uitgevoerd.

Volgende (niet-limitatieve) documenten kunnen in deze bijlage worden opgenomen:

- Resultaten PAK-spraytest

- Resultaten GC-MS analyse (incl. toetsingstabellen)

- Resultaten mengpuinscreening

- …

Bijlage 3: Sloopinventaris

In het rapport van het sloopopvolgingsplan wordt een gedetailleerde inventaris van de afvalstoffen/materialen opgenomen (per straat of andere relevante zone). Hierin worden minimaal de zaken opgenomen zoals vermeld in § 4.2.2.1 van de standaardprocedure voor opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag.

Bijlage 3a: Inventaris van de gevaarlijke materialen

Bijlage 3b: Inventaris van de niet-gevaarlijke materialen

Bijlage 3c: Totaalinventaris*

Aandachtspunten:

- Indien o.b.v. de verschafte info van de initiatiefnemer/opdrachtgever voorzien wordt om de infrastructuurwerken uit te voeren in meer dan 1 fase, dan bevelen we aan om de inventarissen op te splitsen per fase. Vermeld bij de beschrijving van het project duidelijk wat tot welke fase behoort.

- Gebruik de benaming van de materialen uit de materialenlijst of de lijst van het digitaal portaal.
Dit vereenvoudigt de ingave van de sloopinventaris in het digitaal portaal (= totaalinventaris).

- Vermeld in de bijlages steeds de gehanteerde eenheden/kengetallen.

- Omschrijf o.b.v. welke boring(en) de geïnventariseerde materialen en hoeveelheden werden ingeschat.

- Wees aandachtig voor de gehanteerde dimensies en zorg dat deze in overeenstemming zijn met de dimensies van de beschrijving van het project.

- Maak in de inventarissen een duidelijk onderscheid tussen de verhardingen/funderingen én de nutsleidingen.

- Inventariseer het materiaal van de ongekende rioleringen en/of nutsleidingen onder ‘Steenachtig materiaal – Andere’ (eventueel met als opmerking dat het om ongekende rioleringen en/of nutsleidingen gaat).

Bijlage 3a: Inventaris van de gevaarlijke materialen

| Locatie | Onderdeel | Situering | Materiaal | Benaming materiaal | EURAL code | Oppervlakte (m²) of lopende meter (lm) | Dikte (m) of diameter (m) | Volume (m³) | Soortelijk gewicht (ton/m³) | Massa (ton) | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VERHARDING EN/OF FUNDERINGSLAGEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Straat x | Rijweg | Toplaag | Asfalt | Asfalt: teerhoudend | 17 03 01* | 1000 | 0,05 | 100 | 2,3 | 230 | B1 |
| NUTSLEIDINGEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Straat x | Riolering | Waterleiding | Asbest | AC – Kokers en buizen | 17 06 05* | 500 | 0,3 | - | - | 100 | - |

Bijlage 3b: Inventaris van de niet-gevaarlijke materialen

| Locatie | Onderdeel | Situering | Materiaal | Benaming materiaal | EURAL code | Oppervlakte (m²) of lopende meter (lm) | Dikte (m) of diameter (m) | Volume (m³) | Soortelijk gewicht (ton/m³) | Massa (ton) | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VERHARDING EN/OF FUNDERINGSLAGEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Straat x | Fietspad | Toplaag | Asfalt | Asfalt: niet-teerhoudend | 17 03 02 | 1000 | 0,1 | 100 | 2,3 | 230 | B3 |
| NUTSLEIDINGEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Straat x | Riolering | Waterleiding | Beton | Beton | 17 01 01* | 500 | 0,3 | - | - | 100 | - |

Bijlage 3c: Totaalinventaris

| Materiaal | Benaming materiaal | EURAL code | Oppervlakte (m²) of lopende meter (lm) | Dikte (m) of diameter (m) | Volume (m³) | Massa (ton) | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bijlage 4: Voorbereidend (historisch) onderzoek

Bijlage 4a: Openbare besturen

Bijlage 4b: Nutsmaatschappijen

Bijlage 4c: Bestaand(e) bodemonderzoek(en), technisch(e) verslagen en PFAS-onderzoek(en)

Bijlage 4d: Andere documenten

Voeg alle andere documenten, die van nut zijn geweest om het voorbereidend (historisch) onderzoek te begrijpen of om het aan te vullen, in hun geheel toe, of verwijs naar de desbetreffende bijlagen van het sloopopvolgingsplan.

Bijlage 5: Hergebruik (optioneel)

Bijlage 5a: Overzicht materialen/elementen met hergebruikpotentieel

  - Stel een overzichtstabel op van alle materialen/elementen die zijn vastgesteld tijdens het veldonderzoek en in aanmerking komen voor hergebruik. Voeg eventueel een situeringsplan toe waarop de fiches worden aangeduid. We raden aan de hergebruikfiches per elementengroep te rangschikken. Om de elementengroep te bepalen, kies uit: Betonnen elementen, Binnenschrijnwerk, Buitenschrijnwerk, Dakbedekking, Decoratieve elementen, Dorpels drempels en treden van steen, Gevelafwerking, Houten balken en timmerhout, Isolatie, Massieve baksteen, Plafond- en wandsystemen, Radiatoren, Sanitair, Staalstructuur, Technische installaties, Technische valse vloeren, Terreininrichting, Terreinverhardingen, Trappen en balustrades, Vast meubilair, Verlichtingstoestellen, Vloerbedekking, Wandbekleding. Voor toepassingen die niet onder een van de vooropgestelde elementengroepen vallen, is er een aanvullende groep ‘Overige’.

| Referentie (fiche) | Element | Elementengroep | Hoeveelheid (lm/m²/m³/st) | Locatie | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HF1 | Keramische tegels | Vloerbedekking | 65 m² | Gebouw 1 | Demontagetest uitgevoerd |
| HF2 | Gevelsteen | Massieve baksteen | 521 m² | Gebouw 1 |  |
| HF3 | Stalen spiltrap | Trappen en balustrades | 1 st | Buitenomgeving | Demontabel |

Bijlage 5b: Beschrijvende hergebruikfiches

De hergebruikfiches worden opgesteld door de sloopdeskundige met de intentie om meer in te zetten op circulariteit. Elke hergebruikfiche hoort bij een specifiek lot materialen, dit wil zeggen een groep elementen met gedeelde eigenschappen (zoals herkomst, kwaliteit en toepassing). Identieke producten kunnen in meerdere loten vallen als hun eigenschappen verschillen door eerder gebruik. Bijvoorbeeld, een houten balk onder een lekkend dak dient men apart te houden van andere houten elementen die voor hergebruik in aanmerking komen.

Voor elk lot materialen met hergebruikpotentieel wordt een hergebruikfiche opgesteld die kan dienen als eerste quick-scan en in lijn ligt met de opbouw van een hergebruikinventaris. Merk op dat voor de technische onderbouwing van de herbruikbare materialen een tweede stap noodzakelijk kan zijn (bijvoorbeeld via standaarddocumenten over technische kaders, ontmantelingstechnieken, technische fiches,…).

DISCLAIMER: De informatie die de sloopdeskundige op de fiche vermeld is naar best vermogen en zo accuraat mogelijk voorgesteld. Bij het hergebruik van materialen dient een bepaald verliespercentage beschouwd te worden, dat afhangt van type bevestiging en materiaal. De vermelde hoeveelheden zijn indicatief en vormen een eerste inschatting. Suggesties voor hergebruik dienen steeds getoetst te worden aan de praktijk.

Stel een beschrijvende fiche op voor elk lot materialen met een uniek referentienummer (HFX) waarin het materiaal of element zo gedetailleerd mogelijk beschreven wordt. Geef aan of een demontagetest is uitgevoerd en doe eventuele aanbevelingen voor aanvullende proeven of certificatie. Volg onderstaand voorbeeld, dat u ook kan terugvinden op de Tracimat website samen met enkele voorbeeldfiches voor hergebruik.

| HERGEBRUIKFICHE | Benaming element |  |  |  |  |  |  |  | HFX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project | Naam |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adres |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Postcode Gemeente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Foto's materiaal / element |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Element | Beschrijf het materiaal / element / toepassing waarop deze fiche betrekking heeft (bv. ‘blauwe marmeren vloertegels’) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementengroep | Kies een elementengroep voor hergebruik |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Element info | Aantal | aantal | eenheid | Gewicht |  |  |  | gewicht | ton |
| Afmetingen | Breedte |  | Lengte |  |  |  |  | Dikte / Hoogte |  |
|  | lengte | eenheid | breedte | eenheid |  |  |  | hoogte | eenheid |
| Plaatsbepaling | Beschrijf éénduidig de locatie(s) van het element met hergebruikpotentieel (gebouw, verdieping, lokaal) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bevestiging | Beschrijf de manier waarop het materiaal / element bevestigd is (losliggend, verlijmd, vernageld, geschroefd, gecementeerd,…) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staat van element | Esthetisch | Kies een item. |  | Technisch |  |  | Kies een item. |  |  |
|  | Geef hier eventuele toelichting bij de esthetische en technische afwijkingen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bijkomende info | Vermeld hier eventuele info over type, merk, technische eigenschappen, leeftijd of andere historische gegevens |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ontmanteling | Waakzaamheid voor gevaarlijke stoffen |  |  | ☐ | nabij asbest, mogelijks loodverf,… |  |  |  |  |
|  | Demontagetest uitgevoerd |  |  | ☐ |  | test aangeraden, verliespercentage,… |  |  |  |
|  | Technische fiche beschikbaar |  |  | ☐ |  | FCRBE, zie bijlage,… |  |  |  |
|  | Aanbeveling certificatie en proeven |  |  | ☐ |  | structurele, thermische eigenschap,… |  |  |  |
| Voorgestelde recuperatiefase | Geef aan welke fase is aangewezen om het element te recupereren (voorontmanteling, ontmanteling, sloop) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Voorgestelde bestemming | Geef aan welke bestemming(en) aangewezen zijn voor het herbruikbare element (hergebruik in situ / ex situ, materialenbank, hergebruikplatform, (professionele) handelaars, donatie,…) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opmerkingen | Optioneel advies met betrekking tot: werf, element, werkwijze, transport, stockage, behandeling, risico's, voorgestelde toepassing,... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eigenaar element | Geef de volledige naam van de eigenaar van het element |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contact | Geef de contactgegevens van de eigenaar van het element (email/gsm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum opmaak | Vermeld de datum van opmaak fiche |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vermoedelijke start werken | Indien gekend, geef de vermoedelijke datum start der werken |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opmerkingen van de sloper | Optionele opmerkingen van de sloper kunnen hier worden toegevoegd |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bijlage 6: Hoogwaardige recyclage (optioneel)

Bijlage 6a: Overzicht materialen met potentieel voor hoogwaardige recyclage

  - Stel een overzichtstabel op van alle materialen die zijn vastgesteld tijdens het veldonderzoek en in aanmerking komen voor hoogwaardige recyclage. Voeg eventueel een situeringsplan toe waarop de fiches worden aangeduid.

| Referentie (fiche) | Materiaal | Toepassing | Hoeveelheid (ton) | Locatie | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF1 | Aluminium buitenschrijnwerk | Schrijnwerk | 6,30 ton | Gebouw 1 |  |
| RF2 | Roofing | Dakbedekking | 16 ton | Gebouw 1 | Getest op teer en asbest |
| RF3 | Vlakglas | Schrijnwerk | 11 ton | Gebouw 1 | Dubbelglas |

Bijlage 6b: Beschrijvende recyclagefiches

Om de recyclagegraad van verschillende fracties bouw- en sloopafval te verhogen, voorziet de VLAREMA-regelgeving in een verplichting tot gescheiden inzameling van bepaalde afvalstromen aan de bron. Deze verplichting moet steeds worden gerespecteerd. Om hoogwaardige recyclage verder te bevorderen ontwikkelde Tracimat templates voor recyclagefiches, voor elke materiaalstroom met hoogwaardig recyclagepotentieel. De fiches focussen specifiek op de hoogwaardige recyclage van sloopafval, dit wil zeggen dat het gerecycleerde materiaal opnieuw wordt gebruikt voor dezelfde of een gelijkwaardige toepassing als het oorspronkelijke product, zonder noemenswaardig kwaliteitsverlies.

De impact van hoogwaardige recyclage wordt aangegeven aan de hand van het percentage recycled content en de geschatte CO2-besparing. Het percentage recycled content geeft aan welk gemiddeld aandeel van het recyclaat in de nieuwe gelijkwaardige toepassing wordt gebruikt. De geschatte CO2-besparing laat zien hoeveel CO2-uitstoot bespaard wordt door het gebruik van het gerecycleerd materiaal. Deze waarden zijn schattingen en naar best vermogen ingeschat op basis van input van diverse materiaalproducenten.

Recycled content    ●●○○	→ 1-25 / 25-50 / 50-75 / 75-100 % 
CO2-besparing         ●●●○ 	→ 10-100 / 100-1000 / 1000-5000 / 5000+ kg CO2 per ton

DISCLAIMER: De informatie die wordt aangeboden is gebaseerd op verschillende bronnen en naar best vermogen en zo accuraat mogelijk voorgesteld. De vermelde hoeveelheden zijn indicatief en vormen een eerste inschatting. Het is steeds mogelijk dat er door wijzigende omstandigheden fouten in de informatie zijn geslopen. Tracimat kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

Stel een beschrijvende fiche op voor elk materiaal met een uniek referentienummer (RFX) waarin het materiaal zo gedetailleerd mogelijk beschreven wordt. Op de Tracimat website kan u voor elke materiaalstroom met hoogwaardige recyclagepotentieel een templatefiche terugvinden. Onderstaand voorbeeld is van toepassing op pvc buitenschrijnwerk. Fiches worden driemaandelijks geüpdatet op de website op basis van feedback (zoals gewijzigde informatie, nieuwe gegevens over milieu-impact, recyclagemogelijkheden voor nieuwe materialen). De secties in cursief lichtgrijs dienen ingevuld te worden door de sloopdeskundige, terwijl de grijs gearceerde delen vast zijn en per materiaalstroom kunnen variëren.

| RECYCLAGEFICHE | PVC buitenschrijnwerk |  |  |  |  | RFX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project | Naam |  |  |  |  |  |
|  | Adres |  |  |  |  |  |
|  | Postcode Gemeente |  |  |  |  |  |
|  | Foto's materiaal in situ |  |  |  |  |  |
| Materiaal | Kunststoffen: harde PVC: buitenschrijnwerk |  |  |  | EURALcode | 17 02 03 |
| Toepassing | Beschrijf de toepassing van het materiaal (functie, grootte, kleur, staat,…) |  |  |  |  |  |
| Materiaal info | Aantal | aantal | eenheid | Gewicht | gewicht | ton |
| Plaatsbepaling | Beschrijf éénduidig de locatie(s) van het materiaal met hoogwaardig recyclagepotentieel (gebouw, verdieping, lokaal) |  |  |  |  |  |
| Bevestiging | Beschrijf de manier waarop het materiaal bevestigd is (losliggend, verlijmd, vernageld, geschroefd, gecementeerd,…) en eventueel type dichtingsvoeg |  |  |  |  |  |
| Impact hoogwaardige | Recycled content in nieuw product |  |  | CO2-besparing |  |  |
| Recyclage* |  | ●●○○ |  |  | ●●●○ |  |
| Potentiële afzetkanalen & acceptatiecriteria | Een overzicht van afzetkanalen voor de recyclage van bouw- en sloopafval samen met acceptatiecriteria van de verwerkers en/of producenten is te vinden op www.bouwensloopafval.be |  |  |  |  |  |
| Opmerkingen | Ramen en deuren ontdoen van glas en isolatie. Geen bevuiling met zand of modder. |  |  |  |  |  |
| Gevaarlijke stoffen | Let op voor: | Asbesthoudende mastiek |  |  | Kies een item. |  |
| Andere | Optioneel advies met betrekking tot: werf, materiaal, werkwijze, transport, stockage, risico's,... |  |  |  |  |  |
| Eigenaar materiaal | Geef de volledige naam van de eigenaar van het materiaal |  |  |  |  |  |
| Contact | Geef de contactgegevens van de eigenaar van het materiaal (email/gsm) |  |  |  |  |  |
| Datum opmaak | Vermeld de datum van opmaak fiche |  |  |  |  |  |
| Vermoedelijke start werken | Indien gekend, geef de vermoedelijke datum start der werken |  |  |  |  |  |
| Opmerkingen van de sloper | Optionele opmerkingen van de sloper kunnen hier worden toegevoegd |  |  |  |  |  |

*Recycled content (in %: 1-25, 25-50, 50-75, 75-100) en CO₂-besparing (in kg CO₂ per ton gerecycled materiaal: 10-100, 100-1000, 1000-5000, 5000+) zijn naar best vermogen ingeschat op basis van input van diverse materiaalproducenten

* Voeg enkel de relevante delen van bodemonderzoeken en technische verslagen toe in Bijlage 4c. De volledige rapporten hoeven niet aan voorliggend SOP te worden toegevoegd.

* Een werf wordt als aandachtswerf beschouwd als één van de regiogebonden risico’s (zie deel 2.2.4) vastgesteld werd tijdens het veldonderzoek en/of in de boringen.

* Een totaalinventaris is een samenvatting van Bijlage 3a en 3b. De totaalinventaris beschrijft de gevaarlijke
(evt. asbesthoudende) materialen en de niet-gevaarlijke materialen. In het digitaal portaal dient de totaalinventaris nl. totaalhoeveelheden per materiaal/afvalstof ingegeven te worden. Ga steeds na of de ingave in het digitaal portaal in overeenstemming is met Bijlage 3c.